Sun-3 memory map, as set up by the EPROM monitor on power up or K2

on a 4 meg Sun-3/75

SEGMENT MAP:

Virtual address		Pmeg #

---------------		---------

0000 0000 - 003e ffff	00 - 1f

0fe0 0000 - 0fe1 ffff	fe

0fe2 0000 - 0fe3 ffff   fd

0fe4 0000 - 0fe5 ffff	ff

0fe6 0000 - 0ff7 ffff   fb - f3 (allocated in reverse order)

0ff8 0000 - 0ffd ffff	ff

0ffe 0000 - 0fff ffff	fc

PAGE MAP:

Virtual address		Type	Physical address	Comment

---------------		----	---------------------	-------

0000 0000 - 003f ffff	OBMEM	0000 0000 - 003f ffff   Main memory

0040 0000 - 0fdf ffff	--

0fe0 0000		OBIO	0000 0000		Keyboard/Mouse UART

0fe0 2000		OBIO	0002 0000		Serial port

0fe0 4000		OBIO	0004 0000		EE prom

0fe0 6000		OBIO	0006 0000		Time of day clock

0fe0 8000		OBIO	0008 0000		Memory error registers

0fe0 a000		OBIO	000a 0000		Interrupt register

0fe0 c000		OBIO	000c 0000		Intel ethernet

0fe0 e000		OBIO	000e 0000		Color map

0fe1 0000		OBIO	0010 0000		AMD ethernet

0fe1 2000		OBIO	0012 0000		SCSI interface

0fe1 4000		OBIO	0014 0000		Encryption processor

0fe1 6000		OBIO				ECC registers

0fe1 8000 - 0fe1 ffff	--

0fe2 0000 - 0fe3 ffff	OBMEM	ff00 0000 - ff01 ffff	Frame buffer

0fe4 0000 - 0fe5 ffff	--

0fe6 0000 - 0fe6 1fff	OBMEM	003f e000 - 003f ffff

0fe6 2000 - 0fe6 3fff	OBIO	1f62 2000 - 1f62 3fff	???

0fe6 4000 - 0fe6 5fff	OBIO	000c 0000 - 000c 1fff	???

0fe6 6000 - 0fe6 7fff	VME16	ff00 0000		???

0fe6 8000 - 0fe6 9fff	VME16	ffff e000		???

0fe6 a000 - 0fe6 bfff	OBMEM	003f 0000

0fe6 c000 - 0fee ffff	--

0fef 0000 - 0fef ffff	OBIO	0010 0000		Boot prom

0ff0 0000 - 0ff0 1fff	OBMEM	003f a000

0ff0 2000 - 0ff0 3fff	OBMEM	003f 8000

0f00 4000 - 0fff dfff	--

0fff e000 - 0fff ffff	OBMEM	003f c000		(Ethernet page)